ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠIΣΗ
Με τη μέθοδο που περιγράφεται εξετάζεται μια μικρή ποσότητα δείγματος στο μικροσκόπιο και καταμετρούνται άμεσα τα κύτταρα που υπάρχουν σε ορισμένο όγκο δείγματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικής αντικειμενοφόρου πλάκας, του αιματοκυττόμετρου το οποίο εικονίζεται στο πιο κάτω σχήμα. Ας σημειωθεί ότι η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται και για την μέτρηση των αιμοσφαιρίων στο αίμα, από την οποία έλκει και την ονομασία του. 
Όπως σημειώνεται στο σχήμα, η επιφάνεια όπου τοποθετείται η σταγόνα του μικροβιακού αιωρήματος ( ή αίματος), είναι χαμηλότερη κατά 1/10 mm από τις παράπλευρες επιφάνειες. 'Έτσι όταν τοποθετηθεί η καλυπτρίδα (ειδικού τύπου, άκαμπτη) σχηματίζεται στρώμα υγρού πάχους 0.10 mm. Στις θέσεις όπου απλώνεται η σταγόνα του δείγματος υπάρχουν χαραγμένες στην επιφάνεια της πλάκας κάθετα διατεταγμένες γραμμές σε καθορισμένες μεταξύ τους αποστάσεις ώστε να σχηματίζουν τετραγωνίδια με επιφάνεια 1/400 mm2. 
[image: image1.png]1/10 mm

©¢ton oTayovag

=

<

A\ KaAutrTpida
1/400 mm’

| I 1

To TrAéypa o peyévBuon




Επομένως ο όγκος που περικλείεται από την κάτω επιφάνεια της καλυπτρίδας και το μικρό τετραγωνίδιο που είναι χαραγμένο στην αντικειμενοφόρο είναι 1/400 x 0.1 = 1 /4000 mm'. 

Κατά την καταμέτρηση αγνοούνται όσα κύτταρα βρίσκονται στα περιθώρια και πέρα από τα όρια των τετραγωνιδίων. Συνιστάται να καταμετρούνται κύτταρα σε 80 τουλάχιστον τετραγωνίδια. 

'Έτσι όταν καταμετρηθεί ένας αριθμός έστω 200 κυττάρων σε 80 τετραγωνίδια, ο αριθμός αυτός περιέχεται σε όγκο 80 x 4 x 10-3 /mm3. Επομένως η συγκέντρωση κυττάρων στο εξεταζόμενο δείγμα είναι 200 x 4000/80 = l0.000/ mm3. 

Τα πολύ πυκνά αιωρήματα μπορούν να αραιώνονται και κατά τον υπολογισμό να γίνεται αναγωγή στον βαθμό της αραίωσης. 

� EMBED PBrush  ���








PAGE  
20

- 20 -


[image: image2.png]1/10 mm

©¢ton oTayovag

=

<

A\ KaAutrTpida
1/400 mm’

| I 1

To TrAéypa o peyévBuon




_1086611330

