ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα υγρασίας σε υγρή και ξηρή βάση για τα τρόφιμα (ζάχαρη, σταφίδα, αλεύρι, φρυγανιά) της υποομάδας σας, με βάση τους παρακάτω τύπους:

w2 - w3

w2 – w1

Χυβ =

w2 - w3

w3 – w1

Xξβ =

όπου 	w1 = μάζα άδειου υποδοχέα

w2 = μάζα υποδοχέα + φρέσκο (νωπό) τρόφιμο

w3 = μάζα υποδοχέα + αποξηραμένο τρόφιμο

- Να κατασκευαστεί η ισόθερμη ροφήσεως για κάθε ένα από τα 4 τρόφιμα. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε τα δεδομένα όλων των υποομάδων της ομάδας σας (ομάδα Α, ομάδα Β, ομάδα Γ).

Τα τρόφιμα κάθε υποομάδας τοποθετήθηκαν σε ένα διαφορετικό δ/μα κορεσμένου άλατος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Μετά την 7ημερη παραμονή τους στον ξηραντήρα απέκτησαν ενεργότητα υγρασίας ίση με τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος.

w4 - w3

Για τον υπολογισμό της ενεργότητας υγρασίας σε ξηρή βάση να χρησιμοποιηθεί ο τύπος

w3 – w1

Χξβ =

όπου	m4 = μάζα υποδοχέα + τρόφιμο μετά τις 7 ημέρες (έχει προσροφηθεί υγρασία)

| ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΑΛΑΣ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ | ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ |
| --- | --- | --- |
| MgCl2 | 33,00% | Α1, B1, Γ1 |
| K2CO3 | 44,50% | Α2, B2, Γ2 |
| Mg(NO3)2 | 55,00% | Α3, B3, Γ3 |
| NaNO2 | 66,00% | Α4, B4, Γ4 |
| NaCl | 75,00% | Α5, B5, Γ5 |

- Με βάση τα δεδομένα της ομάδας σας να υπολογιστούν οι τιμές Xm και C για το αλεύρι.

Να χρησιμοποιηθεί η εξίσωση BET:

awX1−aw=1XmC+C−1XmCawόπου, 	X  = περιεκτικότητα υγρασίας σε ξηρή βάση (kg H2O/kg ξηρών στερεών)

Xm= περιεκτικότητα υγρασίας μονοστοιβάδος (kg H2O/kg  ξηρών στερεών)

C  = σταθερά, η οποία είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και σχετίζεται με τη θερμότητα προσροφήσεως του νερού στα σωματίδια.

ΖΥΓΙΣΕΙΣ

Οι υποομάδες Α1, Α2, Α3 θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των υποομάδων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5.

Οι υποομάδες Α4, Α5, Α6 θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των υποομάδων Α2, Α3, Α4, Α5, Α6.

Οι υποομάδες Β1, Β2, Β3 θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των υποομάδων Β1, Β2, Β3, Β4, Β5.

Οι υποομάδες Β4, Β5, Β6 θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των υποομάδων Β1, Β2, Β4, Β5, Β6.

Οι υποομάδες Γ1, Γ2, Γ3 θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των υποομάδων Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5.

Οι υποομάδες Γ4, Γ5, Γ6 θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των υποομάδων Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ6.

|  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα |  | Αλεύρι | Φρυγανιά | Σταφίδα | Ζάχαρη | Αλεύρι |  | Φρυγανιά | Σταφίδα | Ζάχαρη | Αλεύρι |  | Φρυγανιά | Σταφίδα | Ζάχαρη | Αλεύρι |  | Φρυγανιά | Σταφίδα | Ζάχαρη |
| A1 | MgCl2 | 0,384 | 0,503 | 0,46 | 0,437 | 2,453 |  | 1,315 | 3,747 | 2,767 | 2,313 |  | 1,307 | 3,067 | 2,767 | 2,768 |  | 1,32 | 3,08 | 2,768 |
| A2 | K2CO3 | 0,334 | 0,511 | 0,51 | 0,487 | 2,353 |  | 1,655 | 5,684 | 3,241 | 2,194 |  | 1,648 | 4,64 | 3,243 | 2,264 |  | 1,693 | 4,72 | 3,243 |
| A3 | Mg(NO3)2 | 0,531 | 0,45 | 0,468 | 0,496 | 2,95 |  | 1,231 | 5,638 | 2,13 | 2,789 |  | 1,227 | 4,586 | 2,133 | 2,895 |  | 1,262 | 3,08 | 2,134 |
| A4 | NaNO2 | 0,416 | 0,706 | 0,439 | 0,484 | 3,065 |  | 2,012 | 3,286 | 2,602 | 2,882 |  | 2,003 | 2,715 | 2,599 | 3,037 |  | 2,089 | 3,035 | 2,6 |
| A5 | NaCl | 0,414 | 0,438 | 0,459 | 0,801 | 2,361 |  | 1,671 | 3,716 | 5,615 | 2,234 |  | 1,652 | 3,047 | 5,613 | 2,365 |  | 1,76 | 3,525 | 5,616 |
| A6 | MgCl2 | 0,475 | 0,387 | 0,404 | 0,497 | 3,482 |  | 1,829 | 2,722 | 2,862 | 3,226 |  | 1,822 | 2,249 | 2,864 | 3,271 |  | 1,845 | 2,259 | 2,863 |
| B1 | MgCl2 | 0,608 | 0,485 | 0,536 | 0,695 | 1,795 |  | 1,014 | 4,779 | 5,512 | 1,721 |  | 1,012 | 3,944 | 5,489 | 1,735 |  | 1,024 | 3,96 | 5,491 |
| B2 | K2CO3 | 0,43 | 0,46 | 0,439 | 0,518 | 2,95 |  | 1,231 | 5,638 | 2,123 | 2,148 |  | 0,8 | 2,859 | 3,773 | 2,192 |  | 0,811 | 2,902 | 3,772 |
| B3 | Mg(NO3)2 | 0,387 | 0,434 | 0,375 | 0,604 | 2,973 |  | 1,212 | 2,3 | 1,349 | 2,809 |  | 1,2 | 1,915 | 1,343 | 2,915 |  | 1,239 | 2,011 | 1,344 |
| B4 | NaNO2 | 0,47 | 0,525 | 0,512 | 0,535 | 2,41 |  | 1,171 | 3,276 | 3,1 | 2,29 |  | 1,159 | 2,737 | 3,093 | 2,395 |  | 1,198 | 3,059 | 3,092 |
| B5 | NaCl | 0,458 | 0,49 | 0,403 | 0,488 | 3,21 |  | 1,154 | 6,438 | 7,26 | 3,022 |  | 1,151 | 5,253 | 7,269 | 3,204 |  | 1,204 | 6,13 | 7,272 |
| B6 | Mg(NO3)2 | 0,61 | 0,355 | 0,512 | 0,488 | 2,997 |  | 0,935 | 2,897 | 2,348 | 2,845 |  | 0,926 | 2,432 | 2,345 | 2,938 |  | 0,951 | 2,527 | 2,347 |
| Γ1 | MgCl2 | 0,408 | 0,4819 | 0,53 | 0,436 | 1,245 |  | 1,188 | 4,21 | 3,87 | 1,197 |  | 1,172 | 3,48 | 3,87 | 1,205 |  | 1,187 | 3,502 | 3,893 |
| Γ2 | K2CO3 | 0,555 | 0,403 | 0,445 | 0,513 | 3,281 |  | 1,381 | 5,377 | 2,753 | 3,107 |  | 1,364 | 4,418 | 2,752 | 3,182 |  | 1,391 | 4,49 | 2,751 |
| Γ3 | Mg(NO3)2 | 0,421 | 0,466 | 0,316 | 0,504 | 2,985 |  | 1,717 | 2,317 | 2,585 | 2,823 |  | 1,694 | 1,919 | 2,586 | 2,925 |  | 1,753 | 2,02 | 2,587 |
| Γ4 | NaNO2 | 0,576 | 0,309 | 0,52 | 0,371 | 2,521 |  | 1,492 | 4,954 | 1,641 | 2,39 |  | 1,473 | 3,553 | 1,64 | 3,967 |  | 1,543 | 2,499 | 1,639 |
| Γ5 | NaCl | 0,46 | 0,559 | 0,659 | 0,612 | 4,169 |  | 1,639 | 5,077 | 2,552 | 3,918 |  | 1,619 | 4,203 | 2,551 | 4,179 |  | 1,705 | 4,805 | 2,552 |
| Γ6 | NaCl | 0,543 | 0,483 | 0,5 | 0,563 | 2,772 |  | 1,296 | 3,365 | 3,065 | 2,636 |  | 1,286 | 2,799 | 3,063 | 2,775 |  | 1,351 | 3,254 | 3,068 |

X