ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Να απεικονιστεί σε διάγραμμα η κατανομή των χρωματικών παραμέτρων L*: Lightness · a*: Red/Green Value, b*: Blue/Yellow Value με τον χρόνο για τους τρείς διαφορετικούς ρυθμούς περιστροφής των κοχλίων (100, 150, 200 rpm), σύμφωνα με τα δεδομένα του κάτωθι πίνακα. Δικαιολογήστε πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών rpm.

| ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time (min) | Rpm | L* | a* | b* |
| 1 | 100 | 68,49 | 3,5 | 19,98 |
| 2 | 100 | 43,07 | 7,99 | 14,14 |
| 3 | 100 | 31,43 | 17,25 | 21,06 |
| 4 | 100 | 41,22 | 22,03 | 30,89 |
| 5 | 100 | 52,55 | 18 | 34,16 |
| 6 | 100 | 54,89 | 11,6 | 27,73 |
| 7 | 100 | 55,24 | 8,98 | 25,56 |
| 8 | 100 | 68,49 | 3,5 | 19,98 |

| ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time (min) | Rpm | L* | a* | b* |
| 1 | 150 | 63,1 | 1,54 | 17,02 |
| 2 | 150 | 33,46 | 17,78 | 21,2 |
| 3 | 150 | 36,9 | 20,37 | 28 |
| 4 | 150 | 48,38 | 14,98 | 29,64 |
| 5 | 150 | 49,81 | 8,46 | 24,86 |
| 6 | 150 | 57,32 | 4,94 | 21,68 |

| ΟΜΑΔΑ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time (min) | Rpm | L* | a* | b* |
| 1 | 200 | 67,7 | 1,27 | 17 |
| 2 | 200 | 35,57 | 15,25 | 17,55 |
| 3 | 200 | 31,27 | 19,2 | 22,31 |
| 4 | 200 | 37,5 | 19,22 | 27,38 |
| 5 | 200 | 36,92 | 17,3 | 26,34 |
| 6 | 200 | 48,2 | 18,52 | 32,15 |
| 7 | 200 | 46,21 | 11,35 | 26,18 |
| 8 | 200 | 55,4 | 8,36 | 24,43 |

- Για κάθε ρυθμό περιστροφής (100, 150, 200 rpm) υπολογίστε τον βαθμό διόγκωσης του προϊόντος από τον κάτωθι Πίνακα με τη βοήθεια του τύπου:

Expansion Ratio (%)= extrudate diameter die diameter*100

Δικαιολογήστε πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δειγμάτων. Χρησιμοποιείστε για τους υπολογισμούς τον Μέσο όρο των διαμέτρων για κάθε ρυθμό περιστροφής. Δίνεται η διάμετρος της μήτρας 2mm.

| ΟΜΑΔΑ 1 |  |
| --- | --- |
| Rpm | Extrudate diameter |
| 100 | 0,35 |
| 100 | 0,32 |
| 100 | 0,34 |
| 100 | 0,33 |
| 100 | 0,35 |
| 100 | 0,31 |
| 100 | 0,30 |
| 100 | 0,33 |
| 100 | 0,32 |
| 100 | 0,33 |

| ΟΜΑΔΑ 2 |  |
| --- | --- |
| Rpm | Extrudate diameter |
| 150 | 0,37 |
| 150 | 0,37 |
| 150 | 0,35 |
| 150 | 0,36 |
| 150 | 0,38 |
| 150 | 0,35 |
| 150 | 0,36 |
| 150 | 0,38 |
| 150 | 0,36 |
| 150 | 0,38 |

| ΟΜΑΔΑ 3 |  |
| --- | --- |
| Rpm | Extrudate diameter |
| 200 | 0,41 |
| 200 | 0,40 |
| 200 | 0,43 |
| 200 | 0,40 |
| 200 | 0,39 |
| 200 | 0,44 |
| 200 | 0,44 |
| 200 | 0,42 |
| 200 | 0,41 |
| 200 | 0,42 |