Μέτρηση ενεργότητας νερού & Υγρασίας Τροφίμων (xυ.β, xξ.β)

Πείραμα 2: Μέτρηση xυ.β, xξ.β

- Υπολογίζονται οι περιεκτικότητες σε υγρή και ξηρή βάση

xυβ=m2-m3m2-m1 (%)     xξ.β=m2-m3m3-m1  (%)

Πείραμα 3:

xξ.β=m4-m3m3-m1  (%)

Παίρνουμε την εξίσωση:

Awxξ.β(1-aw)=1xm*C+c-1xm*C*Aw

y                   =    α         +       β      *  z

Προκύπτει μία εξίσωση 1ου βαθμού. Βάζουμε τις τιμές y και z στην γραφική παράσταση, θα βγει μία ευθεία, που θα ισαπέχει από όλα τα σημεία. Παίρνουμε δύο σημεία στην ευθεία για να βρούμε την κλίση β.

| Άλας | Αw (z) | Xξ.β | Aw/xξ.β(1-aw) (y) |
| --- | --- | --- | --- |
| NaNO2 | 0.65 |  |  |
| MgCl2 | 0.338 |  |  |
| NaNO3 | 0.546 |  |  |
| NaCl | 0.744 |  |  |
| K2CO3 | 0.445 |  |  |

Επιτρεπτά όρια:

| Άλας | Αw |
| --- | --- |
| NaNO2 | 0,64-0,65 |
| MgCl2 | 0.33 |
| NaNO3 | 0.53-0,55 |
| NaCl | 0.75 |
| K2CO3 | 0.42-0,44 |

Προκύπτουν 5 ζεύγη τιμών (y1,z1)=(     ,065) κλπ.

Η τιμή του β δίνεται από την κλίση της ευθείας. Παίρνω δύο τυχαία σημεία (y1,z1) (   ,0) και (y2,z2)(     ,1). β=y2-y1z2-z1

(y)

(aw) z

| m1= βάρος υποδοχέα |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2= βάρος υποδοχέα με το τρόφιμο |  |  |  |  |  |  |
| m3= βάρος υποδοχέας με το τρόφιμο μετά την 1η ξήρανση |  |  |  |  |  |  |
| m4= βάρος υποδοχέα και ξηρού τροφίμου μετά την παραμονή στο άλας |  |  |  |  |  |  |
| m5=βάρος υποδοχέα και τροφίμου μετά την 2η ξήρανση |  |  |  |  |  |  |
| 1.1, 2.1,3.1,4.1,5.1.6.1 αντιστοιχουν στο κορεσμένο άλας ΝαΝΟ2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,6.2 αντιστοιχούν στο κορεσμένο άλας MgCl2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3,2.3,3.3,4.3,5.3,6.3 αντιστοιχούν στο κορεσμένο άλας Mg(ΝΟ3)2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4,2.4,3.4,4.4,5.4,6.4 αντιστοιχούν στο κορεσμένο άλας ΝαCl |  |  |  |  |  |  |
| 1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,6.5 αντιστοιχούν στο κορεσμένο άλας K2CO3 |  |  |  |  |  |  |

Ακολουθούν στις επόμενες σελίδες τα αποτελέσματα:

Εργαστήριο 9:00-11:00

Εργαστήριο 11:00-13:00

Εργαστήριο 15:00-17:00