ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ
Για τη σκίαση του αναγλύφου (σχετική ακτινοβολία Rf που δέχεται κάθε ψηφίδα) από τη σχέση του EYTON 
Rf = cos (Af – As) sinHf cosHs + cosHf  sinHs
Rf = σχετική ακτινοβολία
Af = προσανατολισμός ψηφίδας
As= Αζιμούθιο ήλιου
Hf = κλίση ψηφίδας

Hs = ύψος ηλίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. ΟΛΑ τα παραπάνω μεγέθη (Af, As, Hf, Hs) είναι σε ακτίνια (Radians). Για παράδειγμα η μετατροπή της κλίσης (μετρούμενης σε μοίρες = slope_degrees) σε ακτίνια (= slope_radians) γίνεται με τη σχέση
Slope_radians = slope_degrees * π / 180°
2. Το ύψος του ηλίου (Hs) στην παραπάνω σχέση δίνεται με βάση την παρεκτροπή από την κατακόρυφο (zenith_angle) , ενώ συχνά (π.χ. στα λογισμικά GIS) ορίζεται ως η γωνία από το οριζόντιο επίπεδο (sun_angle). Η σχέση μετατροπής είναι
zenith_angle = 90° – sun_angle


3. Το αζιμούθιο του ηλίου (Αs) στην παραπάνω σχέση δίνεται με βάση το μαθηματικό αζιμούθιο (azimuth_math)  , ενώ συνήθως (π.χ. στα λογισμικά GIS) δίνεται ως γεωγραφικό αζιμούθιο (azimuth_geo). Η σχέση μετατροπής είναι
azimuth _math = 360°  - azimuth_geo + 90°
* στην περίπτωση που από την παραπάνω σχέση προκύψει azimuth _math ≥ 360° τότε 

azimuth _math = azimuth _math – 360° .

Έτσι στην πραγματικότητα το μαθηματικό αζιμούθιο είναι η αριστερόστροφη γωνία (αντίστροφα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού) με διεύθυνση εκκίνησης αυτή της ανατολής. 



Ν





γεωγραφικό  αζιμούθιο                         	           μαθηματικό αζιμούθιο





Ν









