ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Στο πλαίσιο της Άσκησης ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

- Τοπογραφικός χάρτης περιοχής της Βόρειας Πελοποννήσου όπου απεικονίζεται το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Ασωπού.

- Τα δεδομένα (γεωγραφική θέση, υψόμετρο και μέσα ετήσια ύψη βροχής για την τελευταία τριαντακονταετία (1981-2011).

| Σταθμός | Υψόμετρο | Μέσο ετήσιο ύψος βροχής |
| --- | --- | --- |
| Α | 150 m | 450 mm |
| Β | 1000 m | 920 mm |
| Γ | 300 m | 605 mm |
| Δ | 600 m | 810 mm |
| Ε | 1400 m | 1390 mm |

Πίνακας με τους μετεωρολογικούς σταθμούς, το υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται και το μέσο ετήσιο ύψος βροχής για τα τελευταία 30 έτη (1981-2011).

- Βοηθητικός χάρτης με τα μέσα ετήσια ύψη βροχής σε συγκεκριμένα σημεία της λεκάνης απορροής.

- Οι μέσες μηνιαίες τιμές ύψους βροχής και θερμοκρασίας για το μετεωρολογικό σταθμό Νεμέας για τριάντα έτη (1981-2011).

|  | Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ | ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ | 130 | 90 | 60 | 50 | 36 | 15 | 7 | 7 | 75 | 85 | 115 | 140 | 810 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | 6 | 8 | 13 | 15 | 19 | 25 | 27 | 30 | 19 | 16 | 10 | 7 | 16,25 |

Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης (σε mm) και θερμοκρασίας (σε οC) για τον μετεωρολογικό σταθμό Νεμέα για τα τελευταία 30 έτη (1981-2011).

- Ο λιθολογικός χάρτης της λεκάνης απορροής. Ο χάρτης αυτός έχει προκύψει μετά την ομαδοποίηση των λιθολογικών σχηματισμών που καταλαμβάνουν επιφανειακά τη λεκάνη. Η ομαδοποίηση έγινε με βάση τη συμπεριφορά των πετρωμάτων στο νερό.

- Η έκταση κάθε λιθολογικού σχηματισμού που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο διαδοχικών ισοϋετίων καμπυλών.

|  | <400 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | >1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αλλουβιακές αποθέσεις | 0,61 | 16,84 | 11,4 | 12,88 | 8,07 |  |
| μαργαϊκοί σχηματισμοί | 0,33 | 56,5 | 25,59 | 5,05 |  |  |
| κροκαλοπαγή | 0,24 | 8,43 | 13,26 | 23,07 | 14,44 |  |
| φλύσχης |  |  | 0,68 | 0,15 |  |  |
| ασβεστόλιθοι |  |  |  | 10,21 | 33,63 | 26,97 |

Πίνακας με την έκταση κάθε λιθολογικού σχηματισμού (σε km2) που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο διαδοχικών ισοϋετίων καμπυλών

- Η κατείσδυση στους ασβεστόλιθους εκτιμάται σε 45%, στον φλύσχη σε 5%, των αλλουβιακών αποθέσεων σε 23% των μαργαϊκών σχηματισμών σε 4% και των κροκαλοπαγών σε 30%.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

- Να δοθεί ο ορισμός της λεκάνης απορροής. Πως οριοθετείται μια λεκάνη απορροής;

- Να περιγραφεί η μορφή του υδρογραφικού δικτύου του χάρτη. Σε ποιόν τύπο υδρογραφικού δικτύου ανήκει αυτό του Ασωπού ποταμού και γιατί;

- Να οριοθετηθεί η λεκάνη απορροής του υδρογραφικού δικτύου του Ασωπού ποταμού.

- Να σχεδιαστούν οι ισοϋέτιες καμπύλες της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού ανά 200 mm.

- Να εκτιμηθεί ο όγκος νερού που δέχεται η λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού με τη μορφή ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο χάραξης των ισοϋετίων καμπυλών.

- Να εκτιμηθεί ο όγκος νερού που δέχεται η λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού με τη μορφή ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο των πολυγώνων Thiessen.

- Να εκτιμηθεί ο όγκος νερού που δέχεται η λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού με τη μορφή ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο μετατροπής των ισοϋψών καμπυλών σε ισοϋέτιες.

- Να σχολιασθούν τα αποτελέσματα από τη χρήση των τριών μεθοδολογιών υπολογισμού του όγκου των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και να γίνει κριτική των μεθοδολογιών. Ποια μέθοδος κρίνεται η πλέον αξιόπιστη και γιατί;

- Να εκτιμηθεί η εξατμισιδιαπνοή στην λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού με την εφαρμογή του τύπου του Turc.

- Να εκτιμηθεί η εξατμισιδιαπνοή στην λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού με την εφαρμογή του διορθωμένου ως προς τη θερμοκρασία τύπου του Turc.

- Να εκτιμηθεί ο συνολικός όγκος νερού που κατεισδύει ετησίως στη λεκάνη απορροής.

- Να εκτιμηθεί η επιφανειακή απορροή του Ασωπού ποταμού.

- Να σχολιαστεί η διαφορά μεταξύ του όγκου νερού που δέχεται η λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού με τη μορφή ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και της τελικής τιμής του όγκου της επιφανειακής απορροής.

- Η ενδεχόμενη κατασκευή και λειτουργία ενός φράγματος στον άνω ρου της λεκάνης απορροής του ποταμού τι επιπτώσεις θα είχε στις παραμέτρους του υδρολογικού ισοζυγίου και σε ποιο τμήμα της λεκάνης;